| уровень грунтовых вод нужен для расчета устойчивости боковых стенок резервуара к нагрузкам грунта, и для определения возможности/невозможности фильтрации воды в грунт |  |
| --- | --- |
| тип грунта для определения возможности/невозможности фильтрации, определения устойчивости резервуара к нагрузкам |  |
| гидравлическая проницаемость грунта (скорость фильтрации) для расчета объема резервуара (количества Stormbox) |  |
| глубина промерзания в регионе резервуар должен устанавливаться ниже глубины промерзания грунта |  |
| глубина заложения для расчета на усточивость и проверки ограничений по возможности установки |  |
| ограничения по габаритам возможны, если резервуар планируется устанавливать в зоне с большим количеством застройки и подземных коммуникаций |  |
| *ориентировочный объем резервуара следует указать если известен объем и периодичность отвода воды |  |
| *расстояние в свету от зданий и сооружений необходимо знать чтобы избежать негативного влияния фильтрируемой в грунт воды на фундаменты близлежащих зданий |  |
| проектируемое покрытие над резервуаром после засыпки, какие будут нагрузки для расчета устойчивости резервуара к нагрузкам |  |
| площадь и тип поверхности водосбора необходимо для расчета интенсивности поверхностного стока, который используется при определении объема резервуара |  |
| загрязненность собираемой воды содержаться ли на площади водосбора химически активные вещества, или только нефтепродукты и песок/мусор |  |